Приложение № 2 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Код по КТРУ или код (ы) по классификатору

ОКПД2 (КТРУ) – 27.40.25.123-00000050

Тип объекта закупки: товар

| № п/п | Параметры требований | Конкретные требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование закупки | Приобретение светодиодных светильников для нужд МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» г. Собинка |
| 2 | Описание объекта закупки согласно ст.33 Федерального закона №44-ФЗ | Согласно приложения (Спецификация) |
| 3 | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости. | товар должен быть упакован с учетом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранения его качества и безопасности при хранении и перевозке. 60 месяцев с даты подписание документа о приемке |

4. Маркировка на корпусе светильников должна содержать:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение серии светильника;

- номинальное напряжение, В;

- номинальную частоту, Гц;

- номинальную потребляемую светильником мощность, Вт;

Способ нанесения маркировки – любой, обеспечивающий надёжное и отчетливое её изображение на корпусе светильника.

5. Требования к безопасности и качеству товара:

Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличие сертификатов (паспортов) качества, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с описанием объекта закупки, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Контракту.

6. Поставляемая продукция должна иметь техническую и иную документацию, передаваемую Грузополучателю одновременно с продукцией:

- паспорт или иной документ о качестве, содержащий, в том числе, сведения о сертификации поставляемой продукции.

- копии декларации соответствия Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

- иные документы, предусмотренные договором поставки.

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не подвергавшимся ремонту и/или восстановлению, без дефектов изготовления.

7. Технические характеристики товаров (материалов, оборудования), показатели, определяющие соответствие используемых при выполнении работ товаров (материалов, оборудования) потребностям заказчика, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться:

Спецификация

Наименование товара, работы, услуги; Код позиции; Тип позиции; Единица измерения; Количество. Светильник наружного освещения Идентификатор: 194134239; 27.40.25.123-00000050; Товар; Штука; 154..

Наименование характеристики; Значение характеристики; Единица измерения характеристики; Инструкция по заполнению характеристики в заявке; Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге. Вес брутто; > 1 и ≤ 5; Килограмм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Вес нетто; > 1 и ≤ 5; Килограмм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты; ≥ 6; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Высота светильника; ≥ 50 и < 150; Миллиметр; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Длина светильника; ≥ 350 и < 550; Миллиметр; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Индекс цветопередачи; ≥ 70 и < 80; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Источник света; Светодиодный модуль; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Класс защиты от электрического тока; II; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Коррелированная цветовая температура, max; ≤ 5000; Кельвин; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Коррелированная цветовая температура, min; ≥ 5000; Кельвин; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Коэффициент мощности; ≥ 0.95; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Максимальная рабочая температура, градус; 50; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал корпуса светильника; Полимер; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал рассеивателя; Поликарбонат прозрачный; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Минимальная рабочая температура, градус; ≤ -60; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Мощность; > 70 и ≤ 100; Ватт; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты; ≥ 6; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Световая отдача при индексе цветопередачи ≥70 и <80, лм/Вт; ≥ 130; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Световой поток; > 10000 и ≤ 15000; Люмен; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Тип конструкции светильника; Консольный; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип кривой силы света; Широкая; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ширина светильника; ≥ 200 и < 300; Миллиметр; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. количество светодиодных модулей; ≥ 2; Штука; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; наличие 2-х или более модулей позволяет увеличить площадь освещения, вид фиксации светильника к кронштейну нужна уточнения специфики монтажа наличие 2-х или более модулей позволяет увеличить площадь освещения, вид фиксации светильника к кронштейну нужна уточнения специфики монтажа. Фиксация светильника к кронштейну; 2-мя U-образными болтами ИЛИ 2-мя винтами; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

## 8. Место поставки товара: Владимирская обл. г Собинка ул. Шибаева 6а (база). Заказчиком является МБУ «Благоустройство» в лице и. о. директора Евстигнеевой Натальи Евгеньевны.

## 9. Срок поставки товара: с момента заключения договора в течение 10 рабочих дней.

И. о. директора   МБУ «Благоустройство»                   ______________                                Н. Е. Евстигнеева